丹阳市人民医院门急诊楼直饮机采购项目市场调研公告

一、项目基本情况

1.项目名称：丹阳市人民医院门急诊楼直饮机采购项目。

2.本项目面向中小微企。

二、投标人资质要求

1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）。

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。

1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）。

1.5参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7本项目特定的资格要求：

所投产品须全部具备合法资质及相关认证，具备“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”，具备国家一级水效标识。

三、采购内容：

1.安装地点：丹阳市人民医院门急诊楼，具体安装位置中标人完全服从采购人要求，并将直饮机安装至采购人指定位置。

2.设备数量：（见下表）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机（净水热罐容量＞30L）含整套滤芯 | 台 | 1 |
| 2 | 直饮机（净水热罐容量＞10L）含整套滤芯 | 台 | 4 |
| 3 | 直饮机（净水热罐容量＞10L）原装配套滤芯 | 套（一套4个） | 10 |
| 4 | 直饮机（净水热罐容量＞30L）原装配套滤芯 | 套（一套4个） | 7 |
| 注：以上单台设备须单独配置相适应的强电箱和角阀。 报价要求：报价包含所有安装的改造项目及配件（含设备、电箱、角阀、运输、安装、调试、搬运、配件等）所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。 |  |  |  |

3.设备安装清单

| 序号 | 楼层 | 安装点位 | 货物名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊一楼 | 医疗服务部更衣室门口 | 直饮机（净水热罐容量＞30L） | 1 |
| 2 | 急诊一楼 | 急诊科谈话间内 | 直饮机（净水热罐容量＞10L） | 1 |
| 3 | 门诊二楼 | 二楼收费处与男卫生间中间 | 直饮机（净水热罐容量＞10L） | 1 |
| 4 | 门诊三楼 | 三楼收费处与男卫生间中间 | 直饮机（净水热罐容量＞10L） | 1 |
| 5 | 门诊四楼 | 四楼收费处与男卫生间中间 | 直饮机（净水热罐容量＞10L） | 1 |

四、技术要求

1.本项目产品为：2龙头直饮机。

2.详细技术指标及要求：

| 序号 | 内容 | 直饮机 |  | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水热罐容量 | ＞10L | ＞30L | 提供所投产品加盖制造商公章的彩页资料或制造商承诺函 |
| 2 | 净水产水率 | ≥65% | ≥65% | 需提供中国水效标识网截图 |
| 3 | 出水数量 | 左温右热 | 双温双热 |  |
| 4 | 取水方式 | 按键取水 | 按键取水 |  |
| 5 | 龙头间距 | 300（±20mm） | 400（±20mm） |  |
| 6 | ▲额定电压、功率 | 额定电压220V； 额定功率＜2000W | 额定电压220V； 额定功率＜3500W |  |
| 7 | 净水流量 | 1.6L/min | 2.5L/min |  |
| 8 | 制热水能力 | 20L/h（＞90℃） | 一次性出水65L（＞90℃） |  |
| 9 | 温水容量 | 温水直供 | 10L |  |
| 10 | ▲内胆材质 | 316L不锈钢 |  | 提供国家认可的第三方检测机构出具的内胆检测证明材料予以佐证（申请人为投标产品制造商） |
| 11 | 滤芯过滤技术 | 五级（含）以上高精度反渗透过滤系统 |  | 需提供制造商本产品5等级以上证明资料并加盖投标人公章 |
| 12 | ▲过滤配置 | 过滤系统以RO反渗透过滤为主需配备UV杀菌或其他杀菌方式（2种以上杀菌方式） |  |  |
| 13 | 滤芯防伪 | 采用专用滤芯，每根滤芯均有溯源码，若非专用滤芯更换后设备无法使用 |  | 提供滤芯防伪识别的技术说明文件 |
| 14 | 杀菌技术 | 具备双重杀菌系统（UV紫外线、热水杀菌） |  | 需提供制造商直饮机滤芯材质安全认证 |
| 15 | 自动排水功能 | 有 |  |  |
| 16 | ▲接水盘材质 | 304不锈钢 |  | 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告报告予以佐证 |
| 17 | 加热技术 | 步进式加热 |  |  |
| 18 | 温开水制水 | 可控制热水箱水温（70℃-99℃）可调 |  |  |
| 19 | 箱体 | 设备外壳采用耐指纹、耐热、耐划的PCM材料 |  |  |
| 20 | 电器控制箱 | 集成电路板 |  | 提供电气控制箱和集成控制电器元件的清晰照片 |
| 21 | ▲增压泵 | 专利隔膜水泵 使用寿命高达8000h |  | 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（申请人为饮水设备制造商） |
| 22 | ▲智能控制 | 具有物联网功能，可以在手机端查看设备运行状态，釆用微电脑智能控制技术，具备时间调控功能，方便定时开机和关机，故障自动诊断并能显示相应故障代码或文字提示；显示屏为不小于5寸的数码屏，可显示时间、星期、开水温度、滤芯使用寿命、水位状态、可饮用状态、以及滤芯更换提醒功能 |  | 提供手机界面截图和显示屏全显示照片 |
| 23 | 水位控制 | 热水水箱配备溢流探针、低水位探针、高水位探针等探针控制电磁阀保证水箱水位正常 |  |  |
| 24 | ▲安全防护 | 漏电保护、漏水保护、防干烧保护、童锁功能等多重保护 |  |  |
| 25 | ▲电源控制 | 利用软件进行超高温保护、防干烧保护、低液位加热保护；通过温度控制开关保护 |  | 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 |
| 26 | 噪音 | 低于50dB |  |  |
| 27 | 适用水源 | 市政自来水 |  |  |

注：本表中共有二种型号直饮机，技术参数中标注了“▲”的为重要参数。

五、服务要求

★1.工期要求：合同签订后7天内安装到位并完成安装调试工作。

2.供货、实施、安装及协调等要求：

2.1供货要求

2.1.1投标人应保证所有产品是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求，并按要求提供产品相关认证、检测报告的原件或复印件加盖制造商公章。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任。

2.1.2投标人保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正并承担因此而引起的一切后果；

2.2安装和调试要求：

2.2.1施工地点：采购人指定地点。

2.2.2投标人应采取必要安全措施，确保安全无事故。在项目实施过程中涉及的有关矛盾由投标人自主解决，采购人负责协调。

2.3产品责任保险：投标人或所投产品制造商为所投的产品购买了有效期内的产品责任保险。

3.质保及售后服务要求：

3.1质保要求：

★3.1.1质保期：整机免费质保3年（不包含滤芯，质保自验收合格之日起算）。

★3.1.2质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括整机的维修（非人为因素故障），包括更换仪器及零配件等耗材的更换。在质保期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由投标人承担。

3.1.3质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经制造厂商认可的。

3.1.4在质保期内，投标人有责任解决所销售设备和软件系统的任何问题。在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

3.1.5质保期内提供免费上门维护、更换耗材的服务，质保期内，投标人必须定期由持有健康证并经培训的专业人员对所有饮水设备进行季度除锈、清洗、消毒。

3.1.6如设备出现故障，中标人在接到电话后，应在半小时内到医院进行维修，2小时内完成维修，如2小时内不能修复的，应当在1小时内无偿将更换的直饮水机（更换的直饮水机品牌、技术要求等与原直饮水机一致）运抵发生故障的设备所在地，以保证投标人的正常使用，由此产生的一切费用由投标人承担。出现故障后，投标人如未按上述要求进行响应，应在2小时内免费提供统一规格的瓶装水，由此产生的费用将由投标人承担。

3.1.7购买的17套备用滤芯，先暂存于中标人处，采购人如需更换时，中标人应及时提供有效期以内、直饮水机品牌原装配套的(滤芯指标符合第三、技术要求中：第2、详细技术指标及要求的)全新的滤芯，免费上门经采购人确认无误后更换到位。

3.1.8如三年质保期后，备用滤芯仍未使用结束，中标人应将剩余备用滤芯全部交予采购人，做好交接工作。

3.1.9所有采购的直饮机均需按采购人的要求黏贴“小心操作 谨防烫伤 直饮水：按一下出水，再按一下关闭”等醒目的警示标识。

3.2售后服务要求：

3.2.1投标人应提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。

3.2.2投标人应严格遵守投标文件中所述的故障响应时间。

3.2.3投标人负责采购人直饮水设备的定期巡检、维修保养及清洗消毒、水质检测工作。保障直饮水设备的正常运行，保证水质符合国家要求。

3.2.4投标人必须向采购人在质保期内一年一次出具第三方检测的直饮水水质检测检测报告。水质检测项目不少于7项。

3.2.5投标人负责直饮水设备的常规耗材更换。更换耗材时应提供所使用耗材的批件或检测报告，需经采购人确认后方可更换，并保留所更换耗材的记录和照片，备查。

3.2.6投标人在直饮水设备巡检中，发现设备故障，应及时向采购人汇报，并尽快提交整改措施，待采购人同意后进行整改。

3.2.7投标人须按采购人要求定期（每季度一次）对丹阳市人民医院内直饮水设备进行清洗消毒，并填写和保留消毒记录。在消毒工作开始前，应该告知采购人，征得采购人同意后才能进行消毒。待消毒工作完成后及时告知采购人。

3.3培训要求：

3.3.1投标人在提交招标文件时应提供技术培训的详细方案，负责对操作人员、维修人员进行培训，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。

3.3.2投标人中标后应提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写。包括：系统说明文件、技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)、用户使用手册。培训所需所有费用由中标人承担。

六、报价要求

1.报总价。

2.分项报价。

3.分项报价合计金额应与总价相同。

七、材料递交要求

    - 1.提供以下资料并完整封装。

1）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）；

# 2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

# 3）项目总报价表及报价明细表（见附件1）

# 2.递交时间及地点

# 1）递交时间：2025年12月25日至2025年12月31日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-4:30。
2）递交地点：丹阳市教育印刷厂三楼（丹阳市人民医院采购中心）。
3）联系人：杨先生；
4）联系电话：0511-86553123 15189172512。

附件1

项目总报价表

| 采购单位：丹阳市人民医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：丹阳市人民医院急诊楼直饮机采购项目 |  |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： |  |  |
|  | （小写）： |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |

报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机（净水热罐容量＞30L）含整套滤芯 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 直饮机（净水热罐容量＞10L）含整套滤芯 | 台 |  | 4 |  |
| 3 | 直饮机（净水热罐容量＞10L）原装配套滤芯 | 套（一套4个） |  | 10 |  |
| 4 | 直饮机（净水热罐容量＞30L）原装配套滤芯 | 套（一套4个） |  | 7 |  |
| 合计（总报价） |  |  |  |  |  |

注：1.填写报价表与分项报价明细表。

2.分项报价明细表中合计（总报价）与项目总报价表中项目总报价应一致。

3.采用人民币报价，以元为单位标注。

4.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

附件2

# 法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：

经营期限：

姓     名：                     性     别：

年     龄：                     职     务：

系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：

(盖公章)

日期：

#### 附件3：

- 独立承担民事责任的能力

营业执照复印件盖公章，粘贴此处